ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: ________________________________________________

г. Москва                                                                                   «___» _______________ 200_г.

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________, утвержденного ____________________________________________ с одной стороны, и __________________________, (лицензия № ___ от ___), именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице __________________________, действующего на основании______________, c  другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, на основании открытого аукциона (Протокол от __________ № _________) заключили настоящий Государственный контракт  (именуемый далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Определения и понятия

В настоящем Контракте понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1. Акт государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта - документ утвержденной формы, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом Объекта и утверждаемый распорядительным документом Государственного заказчика.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных Генподрядчиком работ. Оформляется Генподрядчиком, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Акт о приемке выполненных работ  составляется на основании Журнала учета выполненных работ согласно Постановления Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г.

1.3. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого типа, возводимые или приспособляемые на период проведения капитального ремонта Объекта, необходимые для производства и завершения работ, а также для обслуживания персонала Генподрядчика. После завершения работ временные здания и сооружения разбираются и вывозятся Генподрядчиком.

1.4. Гарантийный срок - срок с даты утверждения в установленном порядке Акта государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом Объекта, в течение которого Генподрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими  и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением работ по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Государственного заказчика и третьих лиц.

1.5. График производства работ – документ, являющийся приложением к Контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения работ по Контракту, в том числе определены сроки выполнения отдельных видов (этапов) работ в соответствии с результатами торгов.

1.6. Государственный контракт - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Контракта, Приложения, а также  все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.7. Цена государственного контракта – твердая цена, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами торгов, которая может быть в дальнейшем изменена в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.8. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по проектно-сметной документации, Акты испытаний, журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию.

1.9. Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

1.10. Качество работ (качество исполнения работ) - требования, предъявляемые Контрактом, и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и г. Москве нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.11. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав Проектно-сметной документации.

1.12. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте, проектно-сметной документации и строительных нормах, правилах и стандартах.

1.13. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы) необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

1.14. Объект – многоквартирный дом, включая внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией в рамках реализации Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 годы и финансируется за счет средств бюджета г. Москвы.

1.15. 	Открытие Объекта – начало производства работ на Объекте, удостоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта. В комиссию по составлению Акта открытия объекта входят уполномоченные представители  Государственного заказчика, Генподрядчика, эксплуатирующей организации, Московской жилищной инспекции, территориального органа исполнительной власти.

1.16. Персонал Генподрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ.

1.17. 	Представитель Государственного заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Государственным заказчиком для выполнения задач, определенных Контрактом.

1.18. 	Представитель Генподрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Генподрядчиком для выполнения задач, определенных Контрактом.

1.19. Проектно-сметная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту, а также включающая сметную стоимость капитального ремонта.

1.20. 	Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта – приемка Департаментом капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и Государственным заказчиком законченного капитальным ремонтом Объекта в порядке, установленном распоряжением Премьера Правительства Москвы  от 12 марта 1996 г. № 223-РП «Об утверждении положения по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве»,  и в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

1.21. 	Рекламационный акт - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Генподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Генподрядчиком недостатков или их устранении за счет Генподрядчика.

1.22. Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность предыдущих работ.

1.23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – документ, применяемый для расчетов по выполненным работам за отчетный период. Оформляется Генподрядчиком, проверяется Государственным заказчиком и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ согласно Постановления Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г.

1.24. «Дни» - календарные дни.

Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

1.25. Целевое использование  - использование перечисленных денежных средств на цели, установленные настоящим Контрактом в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.26. Отчетный период – календарный месяц (с первого по последний день включительно).

2. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. По настоящему Контракту Государственный заказчик - осуществляет приемку и оплату выполненных работ,  а Генподрядчик – выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, расположенного по адресу:  ____________________________________________________________ (далее «Объект»).

2.2. Капитальный ремонт Объекта осуществляется в рамках реализации Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008 – 2014 годы в соответствии с титульным списком по капитальному ремонту, утвержденным в установленном порядке.

2.3. Генподрядчик ознакомлен с проектно-сметной документацией на капитальный ремонт Объекта.

2.4. Основанием для заключения Контракта является протокол аукционной комиссии от _______       200___         г. № _______ Лот № ___).

3. СТОИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта определяется на основании утвержденной проектно-сметной документации и согласно результатов открытого аукциона (протокол от _______________ № ________) составляет ______________руб., в том числе НДС - 18 % - ____________ руб. по статье финансирования «Реализация Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов 2008-2014 гг.». Код бюджетной классификации  ФКР 0501; ЦСР 5223300; КВР 12 ЭКР 225.

3.2. Цена Контракта может быть изменена в случаях, установленных действующим законодательством РФ, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.

3.3. Превышение Генподрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п. 3.2), оплачивается Генподрядчиком.

3.4. Генподрядчик ежемесячно представляет Государственному заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

3.5. Государственный заказчик осуществляет платежи Генподрядчику с лицевого счета, открытого в Московском городском казначействе Департамента финансов города Москвы, в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период в течение 5 (пяти) банковских дней с даты согласования реестров, но не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным.

3.6. Государственный заказчик по письменному запросу Генподрядчика выплачивает Генподрядчику аванс в размере до 30 (Тридцати) % от общей стоимости работ в порядке, установленном постановлениями Правительства Москвы от 09.07.2002 г. № 518-ПП «О совершенствовании системы размещения и исполнения городских заказов» и от 26 февраля 2008 г. № 136-ПП «Об утверждении Порядка ведения финансовыми органами города Москвы лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы и внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Москвы».

Перечисление авансового платежа осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента получения письменного запроса от Генподрядчика.

3.7. Авансовый платеж удерживается с Генподрядчика пропорционально при оплате  по Реестрам выполненных и принятых объемов работ.

При окончательном расчете, если выполненный объем работ меньше аванса, Генподрядчик в 10-дневный срок возвращает Государственному заказчику разницу между авансом и стоимостью фактически выполненного объема работ.

3.8. В документах, предъявляемых Генподрядчиком Государственному заказчику (ф. КС-3, счета на оплату выполненных Генподрядчиком работ), должна быть указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Генподрядчиком за отчетный период, за вычетом в соответствии с п. 3.7 суммы перечисленного аванса.

3.9. Генподрядчик предъявляет Государственному заказчику окончательный расчет по Объекту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения Акта государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Генподрядчик обязуется выполнить Работы (этапы Работ) по Контракту в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1).

4.2. Продолжительность производства работ на Объекте составляет не более _____ ( ___ ) месяцев с момента передачи Государственным заказчиком Генподрядчику Объекта.

Продолжительность проведения работ в каждой из квартир многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту – не более ________ (__________) рабочих дней в соответствии с заявкой на участие в аукционе.

4.3. Дата начала Работ - «____»__________ 200__г.

4.4. Дата окончания Работ – «____»__________ 200__г.

4.5. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График производства Работ, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения Работ (этапов Работ), то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Контракту в установленном порядке. Если необходимость в увеличении сроков выполнения работ на Объекте возникла по вине одной из Сторон, виновная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Сторона несет ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

4.6. Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Генподрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

4.7. Настоящий Контракт может быть пролонгирован в установленном порядке в случае задержки финансирования для оплаты работ, выполненных в рамках исполнения обязательств по Контракту Генподрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

5.1. Государственный заказчик обязан:

5.1.1.  Обеспечивать оплату выполненных Генподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Организовать капитальный ремонт и приемку законченного капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в  Графике производства работ (Приложение  № 1 к Контракту).

5.1.3. Контролировать ход капитального ремонта и соблюдение Генподрядчиком условий Контракта, проектно-сметной документации, требований строительных норм, правил, стандартов, технического задания, а также иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ.

5.1.4. Отправить Генподрядчику обоснованный ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в проектно-сметной документации, в течение 10 (десяти) дней с момента получения Государственным заказчиком соответствующего сообщения Генподрядчика.

5.1.5. Оказывать содействие в организации обучения в НОУ «Городской учебно-информационный центр подготовки и повышения квалификации персонала, условий и охраны труда работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» сотрудников Генподрядчика.

5.1.6. Рассмотреть в десятидневный срок ходатайство Генподрядчика об увеличении срока проведения работ по капитальному ремонту Объекта.

5.1.7. Участвовать  в установленном порядке в приемке Объекта государственной комиссией по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.8. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками  выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ (технического задания, строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.);

5.1.9. Передать Генподрядчику в установленном порядке до начала производства Работ на период капитального ремонта Объекта следующую документацию:

- прошедшую экспертизу и утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию  в количестве 2 (двух) экземпляров;

- Объект по Акту открытия Объекта, один экземпляр которого должен быть направлен Государственному заказчику в течение 3 (трех) дней со дня подписания;

- журнал производства Работ;

- журнал авторского надзора;

- журнал приема населения.

5.1.10. Направлять письменный запрос в районные управы об обеспечении доступа в жилые помещения Объекта в трехдневный срок с момента получения отказа со стороны проживающих в доступе персоналу Генподрядчика в жилые помещения Объекта для проведения работ согласно письменному уведомлению Генподрядчика.

5.1.11. Обеспечить ведение авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту Объекта;

5.1.12. Осуществлять контроль качества материалов, изделий и конструкций в соответствии с Журналом входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций (Приложение №2 к Контракту), в том числе направлять материалы, изделия и/ или конструкции на независимую экспертизу. При выявлении (согласно заключению независимой экспертизы) несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, расходы по их замене и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной, производит Генподрядчик.

В случае неподтверждения заключением независимой экспертизы несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, срок проведения работ увеличивается на период проведения независимой экспертизы, но не более, чем на срок действия Контракта.

5.1.13. Организовать совместно с Генподрядчиком работу рабочей и государственной комиссий по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведению приемки работ;

5.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2. Государственный заказчик вправе:

5.2.1. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Контракту, в том числе аванса. Количество проверок и  сроки их проведения определяются Государственным заказчиком единолично.

5.2.2. Отказаться от оплаты выполненных Генподрядчиком работ в случае несоблюдения им  п.6.1 настоящего Контракта.

5.3.  Государственный заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

6.1.Обязательства Генподрядчика:

6.1.1. Выполнить  Работы  в объеме  и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных  организаций в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Государственным заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на Объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

6.1.4. Представить Государственному заказчику лицензию либо иной документ, установленный действующим законодательством РФ, на право заниматься строительной деятельностью.

6.1.5. Принять от Государственного заказчика Объект по Акту открытия объекта капитального ремонта в срок 10 (Десять) календарных дней с момента регистрации настоящего Контракта в ЕАИСТ.

6.1.6. Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

6.1.7. Обеспечить безопасность имущества собственников помещений Объекта при проведении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, персоналом Генподрядчика и/или субподрядных организаций.

6.1.8. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами.

6.1.9. Осуществлять охрану Объекта в порядке, установленном ст.8 Контракта.

6.1.10. Предоставить Государственному заказчику приказ о назначении Представителя Генподрядчика, ответственного за капитальный ремонт Объекта.

6.1.11. Оформить в Объединении административно-технических инспекций                     (далее по тексту - ОАТИ) ордер на производство работ и нести ответственность перед территориальным органом ОАТИ и иными компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ как со стороны самого Генподрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

6.1.12. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Государственного заказчика.

6.1.13. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ.

6.1.14. Обеспечить за свой счет обучение в НОУ «Городской учебно-информационный центр подготовки и повышения квалификации персонала, условий и охраны труда работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» сотрудников, включая инженерно-технический персонал и специалистов, не имеющих квалификационных сертификатов.

6.1.15. Получить по необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение бытового городка строителей к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными сетями.

6.1.16. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объекта или его отдельной части третьей стороне, за исключением субподрядных организаций (п. 6.2.3. Контракта), без письменного разрешения Государственного заказчика.

Генподрядчик обязуется уведомить субподрядные организации о необходимости письменного разрешения Государственного заказчика для предоставления указанной документации третьим лицам и несет ответственность за передачу документов, находящихся в распоряжении субподрядных организаций, третьим лицам без письменного разрешения Государственного заказчика.

6.1.17. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектно-сметной документации и технического задания (Приложение №3 к Контракту). Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.1.18. Вести Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций в соответствии с Приложением №2 к Контракту.

6.1.19. Уведомить Государственного заказчика и внести соответствующие данные в Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций в двухдневный срок с момента поступления партии материалов, изделий или конструкций на Объект.

6.1.20. Направить Государственному заказчику копии сертификатов на материалы, изделия и конструкции, заверенные руководителем Генподрядчика, за 3 (три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием поставленных материалов, изделий и/или конструкций.

6.1.21.  Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального ремонта Объекта и достижения требуемых  качественных показателей в соответствии с требованиями  строительных норм и правил, действующих в Российской  Федерации.

6.1.22. Обеспечить ежедневную уборку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода действия Контракта.

6.1.23. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика, в случае, когда они не  были информированы об этом, Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.1.24. В течение 1 (Одного) дня известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Государственным заказчиком проектно-сметной документации, оборудования;

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.25. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.1.26. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями.

6.1.27. Обеспечить совместно с Государственным заказчиком работы рабочей и государственной комиссий по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.28. Вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком Акта государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта принадлежащие Генподрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны за счет собственных средств.

6.1.29. Передать в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Акта государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта эксплуатирующей организации и Государственному заказчику исполнительную документацию.

6.1.30. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

6.2. Генподрядчик вправе:

6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2.2. Требовать от Государственного заказчика соблюдения сроков при приемке работ по настоящему Контракту.

6.2.3. Привлекать по согласованию с Государственным заказчиком субподрядные организации, имеющие действующие лицензии на работы, передаваемые на субподряд. К персоналу привлекаемых субподрядных организаций предъявляются требования аналогичные требованиям, предъявляемым к персоналу Генподрядчика п. 6.1.12 настоящего Контракта.

6.2.4. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии со ст.3 настоящего Контракта.

6.3. Генподрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

7.1. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осуществляется приемка:

- скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт на скрытые работы);

- завершенных работ по каждому из элементов здания согласно проектно-сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляется Акт приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной документации);

- выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются комиссионно. По результатам приемки работ рабочей комиссией составляется Акт рабочей комиссии. По результатам приемки работ государственной комиссией оформляется Акт государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта), утверждаемый распорядительным документом Государственного заказчика.

7.2. При завершении выполнения скрытых работ, работ по каждому элементу здания согласно проектно-сметной документации или при завершении работ в полном объеме Генподрядчик в срок не более 3 (Три) дня направляет Государственному заказчику письменное уведомление. После уведомления со стороны Государственного заказчика членов комиссии в составе представителей Генподрядчика, авторского надзора, эксплуатирующей организации и иных лиц, участие которых в комиссии необходимо в силу требования нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, либо характера принимаемых работ, оформляются соответствующие акты.

7.3. В случае неявки лиц, участвующих в работе приемочной комиссии, извещенных  о дате приемки в установленном порядке, акт может быть составлен в отсутствие данных лиц с внесением соответствующей записи в текст акта.

7.4. В случае выявления комиссией невыполненных работ (полностью или частично), Генподрядчику устанавливается срок для исправления недоделок. После истечения указанного срока и устранения выявленных недоделок на Объекте Генподрядчик направляет Государственному заказчику Справку об устранении выявленных недоделок, полученную в установленном порядке от эксплуатирующей организации. Государственный заказчик обязан в срок 1 (один) день уведомить об устранении недоделок ДКРЖФ города Москвы.

7.5. Основанием для формирования рабочей комиссии после завершения в полном объеме работ на Объекте является приказ Государственного заказчика о создании рабочей комиссии. Рабочая комиссия создается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика письменного уведомления о готовности работ.

7.6. Основанием для формирования государственной комиссии является  распорядительный документ ДКРЖФ города Москвы о создании государственной комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом объекта. Государственная комиссия по приемке законченного капитальным ремонтом объекта должна быть создана не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента оформления Акта рабочей комиссии без выявленных замечаний или после устранения выявленных замечаний.

7.7. В случае приемки Объекта по Акту государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта в зимний период Генподрядчик должен выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией (в соответствии с МГСН 8.01-00), а также предоставить Государственному заказчику гарантийное письмо о восстановлении и благоустройстве прилегающей территории в установленный срок.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. 	Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Объекта.

8.2. Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Объекта, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

8.3. Генподрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке Генподрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов.

8.5. Охрана Объекта, материалов, изделий, конструкций и оборудования до приемки Объекта в установленном порядке осуществляется силами Управления по охране строительных объектов УВО при ГУВД по г. Москве – филиалом Государственного учреждения Управление вневедомственной охраны при ГУВД по г. Москве или при согласовании вышеуказанного Управления частным охранным предприятием согласно распоряжения Правительства Москвы от 25.07.2005г. №1333-РП «О мерах по усилению охраны объектов строительства городского заказа». Копия оформленного договора предоставляется Государственному заказчику.

9. СТРАХОВАНИЕ

9.1. Государственный заказчик заключает со страховой организацией договор страхования, в соответствии с которым подлежат страхованию строительно-монтажные риски, связанные со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения работ, выполняемых по настоящему Контракту.

Выгодоприобретателем в части  страхования строительно-монтажных рисков является Генподрядчик.

9.2. Генподрядчик заключает со страховой организацией договор страхования, в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответственность Генподрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими лицами является причиненный Генподрядчиком при проведении предусмотренных настоящим контрактом работ:

- вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, причинение им телесных повреждений);

- вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имущества, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов общего пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользовании физических и/или юридических лиц на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по другим законным основаниям.

9.2.2. Указанный в п.9.2.1 настоящего контракта вред может быть обусловлен механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием на физических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполнении предусмотренных настоящим контрактом работ таких недостатков, как непреднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или особые свойства используемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в части  страхования гражданской ответственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный вред, Генподрядчик за счет своих средств возмещает разницу между фактическим размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Государственный заказчик несет затраты на страхование (п. 9.1 настоящего Контракта) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете стоимости капитального ремонта. Страховая сумма равняется цене настоящего контракта, указанной в п.3.1 настоящего контракта..

9.4. До начала выполнения работ Генподрядчик передает Государственному заказчику копии договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

9.5. Генподрядчик обязан соблюдать условия договора страхования.

9.6. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасанию застрахованного имущества.

9.7. При наступлении страхового случая Генподрядчик обязан выполнить предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно информировать Государственного заказчика о наступлении страхового случая.

9.8. При наступлении страхового случая Генподрядчик обязуется за счет собственных средств выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки, с последующей компенсацией затраченной суммы за счет полученных в качестве страхового возмещения денежных средств.

В случае принятия Государственным заказчиком решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генподрядчик обязан перечислить Государственному заказчику сумму страхового возмещения в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения страхового возмещения.

9.9. В случае отказа страховой организации в выплате Генподрядчику страхового возмещения по вине Генподрядчика, в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком обязанностей по договору страхования, Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, за счет собственных средств в согласованные Сторонами настоящего контракта сроки.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1.Генподрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении Гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

- высокое качество всех работ, смонтированного Генподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;

- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

10.2. Генподрядчик предоставляет Государственному заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере ________________________ руб.

10.2.1. Способы обеспечения исполнения обязательств по Контракту:

- перечисление в качестве обеспечения исполнения Контракта на счет Государственного заказчика денежных средств;

- банковская гарантия (безотзывная);

- страхование ответственности по Контракту.

В случае выявления невозможности предоставить Государственному заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств в полном объеме (возмещение реального ущерба и/или неустойки, возникшей вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе и возникшей в связи с умышленным уклонением Генподрядчика от исполнения своих обязательств по Контракту) одним из перечисленных выше способов, Генподрядчик должен использовать несколько способов обеспечения исполнения обязательств одновременно.

10.2.2. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок выполнения работ, включая срок гарантийных обязательств Генподрядчика.

10.2.3. В случае продления срока выполнения работ Генподрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения Контракта соразмерно увеличению срока выполнения работ.

10.2.4. Возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту осуществляется  в течение 10 (десяти) банковских дней после окончания гарантийного срока, если обеспечение исполнения Контракта представлено в виде перечисления денежных средств. Генподрядчик обязан не менее чем за 20 (Двадцать) дней до момента истечения гарантийного срока, направить в адрес Государственного заказчика письменный запрос о возврате обеспечения исполнения обязательств по Контракту в связи с истечением гарантийного срока.

10.2.5. В случае неисполнения обязательств по Контракту, включая гарантийные обязательства:

- если Генподрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Государственного заказчика денежных средств, то указанные средства Генподрядчику не возвращаются;

- если Генподрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, то Государственный заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта;

- если Генподрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде страхования ответственности, то Государственный заказчик обращается в страховую компанию, застраховавшую ответственность Генподрядчика, за выплатой страхового возмещения.

10.3. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения в установленном порядке Акта государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта и составляет: по фасадам, кровле, инженерным системам, системе электроснабжения, мусоропроводу - 5 лет; по общестроительным работам - 3 года.

10.4. 	Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Государственный заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Генподрядчиком составляют Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков.

10.5. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации  и/или Государственного заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

10.6. Генподрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (Двух) дней с момента подписания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Генподрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте.

10.7. При отказе Генподрядчика от составления или подписания  Рекламационного акта эксплуатирующая организация и/или Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Генподрядчика. В случае выявления отсутствия вины Генподрядчика, экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

10.8. 	В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования  Генподрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом.

10.9. При обнаружении дефектов материалов, использованных при проведении капитального ремонта Объекта, Генподрядчик не вправе использовать те же материалы при устранении недостатков в работах.

10.10. 	Если Генподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Государственный заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Генподрядчика.

10.11. 	Ущерб, нанесенный по вине Государственного заказчика или третьих лиц Объекту, оборудованию, материалам в период Гарантийного срока, возмещается за счет этих Сторон.

10.12. Генподрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

11. ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

11.1. 	Генподрядчик на все время действия Контракта должен иметь разрешение от компетентных органов РФ на право осуществления деятельности по исполнению Контракта на территории Российской Федерации и в городе Москва, а также сертификаты Госгортехнадзора на строительную технику.

11.2. Генподрядчик получает, продлевает и закрывает ордер ОАТИ г. Москвы на право производства работ выполняемых Генподрядчиком на объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи. Ответственность за просрочку получения, продления ордера, включая штрафы, несет Генподрядчик.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.

12.2. В случаях, установленных проверками Государственного заказчика, нецелевого использования Генподрядчиком денежных средств и/или завышения им стоимости выполненных работ Генподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Государственного заказчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению, и/или завышения стоимости выполненных работ (далее - «Сумма»), а также уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,01 % от Суммы за каждый день пользования денежными средствами.

12.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам капитального ремонта Объекта  в соответствии с этапами, установленными Графиком производства работ (Приложение № 1), Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения данного этапа производства работ.

12.4. Генподрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает на счет поступления доходов ДКРЖФ г. Москвы:

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку в размере 0,1% от Цены Контракта за каждый день просрочки;

- за задержку устранения  дефектов в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Генподрядчика - односторонним актом - неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по устранению выявленных дефектов за каждый день просрочки.

- в случае несвоевременного освобождения Объекта после утверждения Акта государственной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта – неустойку в размере 0,3 % от Цены Контракта за каждый день просрочки;

- в случае применения административными органами имущественных санкций к Государственному заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение к Государственному заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Государственному заказчику убытки в размере взысканных санкций.

12.5. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком  по настоящему Контракту, Генподрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости государственного контракта за каждый день просрочки.

12.6. Неустойка (пени, штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

12.7. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим Контрактом, Сторона, нарушившая обязательства по Контракту, обязана перечислить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Претензии.

В случае неполучения Государственным заказчиком в установленный срок суммы неустойки (пени, штрафа), либо письма с обоснованием незаконности выставления штрафных санкций, он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии с выбранным Генподрядчиком способом обеспечения исполнения Контракта (удержание перечисленных Генподрядчиком денежных средств в счет обеспечения обязательств по Контракту, обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств, либо обращение в страховую компанию за выплатой страхового возмещения).

12.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

12.9. В случае досрочного расторжения Контракта Генподрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Контракта, в соответствии со ст. 10 настоящего Контракта.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, подлежит обязательной регистрации в ЕАИСТ  и действует до «31» декабря 2009 г.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:

- по взаимному соглашению сторон;

- в одностороннем порядке одной из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом;

- в судебном порядке.

14.2. Стороны имеют право инициировать расторжение Контракта по взаимному соглашению сторон.

14.3. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Контракта, направляет другой стороне уведомление с предложением о расторжении Контракта по взаимному соглашению сторон. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан  в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней.

14.4. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Контракта  по взаимному соглашению сторон, Стороны составляют Акт выверки объемов работ, фактически выполненных на Объекте (далее – «Акт выверки»). На основании Акта выверки Государственный заказчик составляет смету, итоговая сумма которой вносится в Соглашение о расторжении Контракта для проведения взаиморасчетов Сторон. Акт выверки и смета являются неотъемлемой частью Соглашения о расторжении Контракта и должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соглашение о расторжении Контракта должно быть заключено в установленном порядке в срок не более 7 (семи) дней со дня принятия решения о расторжении Контракта.

14.5. Все работы по капитальному ремонту Объекта должны быть полностью прекращены за 1 (один) день до составления Акта выверки.

14.6. Взаиморасчеты по соглашению о расторжении Контракта должны быть произведены Сторонами в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента расторжения Контракта.

14.7. В случае необоснованного отказа Стороны от расторжения Контракта по взаимному соглашению сторон или от подписания Соглашения о расторжении Контракта и/или приложений к нему, Сторона – инициатор расторжения в пятнадцатидневный срок обращается в Арбитражный суд города Москвы с иском о расторжении Контракта.

14.8. Государственный заказчик вправе расторгнуть Контракт досрочно в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону Контракта за 5 (пять) рабочих дней,  в следующих случаях:

14.8.1. Нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту Объекта (этапов Работ), либо отставание от Графика производства Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.

14.8.2. Внесения без предварительного согласования в письменной форме с Государственным заказчиком изменений в проектно-сметную документацию, увеличивающих стоимость и/или сроки капитального ремонта Объекта.

14.8.3. Задержки Генподрядчиком открытия Объекта более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Государственного заказчика.

14.8.4. Систематического (2 и более раз в течение одного месяца) несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Генподрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ.

Несоблюдение Генподрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ фиксируется в Журнале производства работ.

14.8.5. Аннулирования лицензии либо документа, полученного в соответствии с действующим законодательством РФ, предоставляющих право на ведение строительной деятельности или приостановки действия вышеуказанных документов на срок более 2 (двух) недель, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Генподрядчика на производство работ.

14.9. Генподрядчик имеет право расторгнуть Контракт досрочно в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Государственного заказчика за 15 (пятнадцать) рабочих дней, в следующих случаях:

14.9.1. Неоднократного нарушения Государственным заказчиком обязательств по финансированию капитального ремонта Объекта.

14.9.2. Консервации или остановки капитального ремонта Объекта по независящим от Генподрядчика причинам на срок, превышающий три месяца.

14.10. Расторжение Контракта  будет действительным с момента получения уполномоченным представителем Стороны, в отношении которой принято решение расторгнуть Контракт, уведомления о расторжении Контракта.

14.11. Уведомление о расторжении должно содержать:

- название документа;

- ссылку на номер и дату заключения Контракта;

- основание расторжения Контракта с приложением документов, свидетельствующих об обоснованности принятия решения о досрочном расторжении Контракта в одностороннем порядке;

- порядок урегулирования материальных и финансовых претензий, возникших между Сторонами до расторжения Контракта.

14.12. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения Стороной, в отношении которой принято решение расторгнуть Контракт, уведомления о расторжении Контракта, Стороны должны произвести все взаиморасчеты на основании подписанного Акта выверки и составленной в соответствии с Актом выверки сметы.

14.13. С момента получения уведомления о расторжении Контракта Генподрядчик обязан приостановить все работы, производимые на Объекте. В случае досрочного расторжения Контракта по инициативе Генподрядчика, он должен приостановить работы на объекте не позднее дня отправления в адрес Государственного заказчика уведомления о расторжении Контракта.

14.14. В случае отказа или умышленного уклонения Стороны, в отношении которой принято решение о расторжении Контракта, от получения уведомления о расторжении Контракта, либо отказа или умышленного уклонения от проведения взаиморасчетов после расторжения Контракта в одностороннем порядке, Сторона, инициировавшая досрочное расторжение Контракта в одностороннем порядке, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения отказа либо доказательств умышленного уклонения обращается в Арбитражный суд г. Москвы за защитой своих прав и законных интересов.

14.15. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генподрядчик.

14.16. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Государственного контракта на проведение работ по капитальному ремонту Объекта с новым Генподрядчиком несет Государственный заказчик.

14.17. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

14.18. Досрочное расторжение Контракта возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством РФ.

14.19. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместно решения о расторжении Контракта в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего Контракта.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в  установленном порядке.

15.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Государственного заказчика и Генподрядчика – обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

16.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении  такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

16.4. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого  действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации Работ на Объекте Государственный заказчик оплачивает Генподрядчику все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта капитального ремонта. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Государственного заказчика.

17.2. Если на момент принятия решения о консервации Генподрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Контракту, в т.ч. авансовые платежи, Генподрядчик обязан вернуть Государственному заказчику указанные денежные средства в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования.

17.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме  в виде  дополнительного соглашения.

17.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

17.5. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в ст. 19 настоящего Контракта.

17.6. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и г. Москвы.

17.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

17.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложение № 1 – График производства работ.

Приложение № 2 – Форма оформления Журнала входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

Приложение № 3 – Техническое задание.

19. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН.

19.1. Фактический адрес Государственного заказчика:

Телефон Государственного заказчика:

Факс Государственного заказчика:

19.2. Фактический адрес Генподрядчика:

Телефон Генподрядчика:

Факс Генподрядчика:

19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего Контракта в срок 1 (один) рабочий день.

20. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственный заказчик:

Генподрядчик:

«Государственный заказчик»		            	«Генподрядчик»

_________________			        __________________

(ФИО)		                                           (ФИО)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Государственному контракту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "_______"________________2008 г. |  |  |  |  |
|  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  | Заместитель руководителя ДКРЖФ |  |  |  |  |  |
| Префектура АО г. Москвы |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |
| ________________________/___________/ |  |  |  |  |  |  |  | "_______"___________2008 г. |  |  |  |  |  |
| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | 2009 год (продолжительность выполнения работ с датой начала и окончания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Пример: Ремонт кровли |  | 15 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Движение рабочей силы на объекте (кол-во рабочих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (чел. ) | (чел. ) | (чел.) | (чел.) | (чел.) | (чел.) | (чел.) | (чел.) | (чел.) | (чел.) | (чел.) | (чел.) |
| Заказчик: ГУ АО |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  | Подрядчик: " ..." |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  | Управа района "..." |  |  |  |  | Ген. директор |  |  |  |
| _______________________ |  |  |  |  | _______/_____________/ |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |

Приложение № 2

к Государственному контракту

от ____________ № ___________

Форма оформления Журнала входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

| Дата поступления, № записи | Наименование продукции, марка | Сопроводительный документ, номер документа, обозначение НТД (стандартов, ТУ), по которым изготовлена продукция, реквизиты сертификата соответсвия, номер товарно-транспортной накладной | Производитель | Поставщик | Общее количество поставленных материалов | Количество проверенной продукции | Количество забракованной продукции (в том числе некомплектной) | Вид приемки (испытания), дата | Характер нарушения и номер пункта НТД, требования которых нарушены | Мероприятия по закрытию рекламации | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Государственный заказчик»		                                                                                                      	        «Генподрядчик»

_________________		                                                                                                      	         __________________  (ФИО)			                                                                                                                                (ФИО)

- Приложение № 3

к Государственному контракту

от ____________ № ___________

# Техническое задание

Применяемые при производстве работ материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

Материалы, конструкции и оборудование должны сопровождаться Паспортами качества, выданными на продукции (партию продукции) и необходимыми сертификатами.

1. Требования к балконным и оконным блокам

Материал оконных и балконных блоков принимается в соответствии с проектно-сметной документацией

1.1. Требования к балконным и оконным блокам из ПВХ.

1.1.1. Оконные и дверные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стекла, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

1.1.2. Оконные и балконные блоки должны  соответствовать требованиям  ГОСТ 23166-99  «Блоки  оконные общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие Технические условия» (цвет ПВХ профиля – белый, стеклопакет двухкамерный, наличие вентиляционного клапана и подставочного профиля для крепления наружного отлива).

1.1.3. Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей:

- остекленная часть – не менее 0,55 м2 х 0С / Вт;

- глухая часть балконных дверей – не менее 1,1 м2 х 0С / Вт.

1.1.4. Воздухопроницаемость окон и балконных дверей при перепаде давления на наружной и внутренней поверхностях 10Па: не более Rn=1,02 кг/(м2 х ч).

1.1.5. Снижение внешнего уровня городского шума:

- в открытом положении вентиляционного клапана не менее 25-28 дБА;

-  в закрытом  положении вентиляционного клапана не менее 30 дБА.

1.1.6.Оконные и балконные блоки должны комплектоваться  двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866 99 со стеклами  М1.

1.1.7. Конструкции оконных и балконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора притвора  створок относительно коробок в трех плоскостях. При поворотно-откидном способе открывания в конструкции приборов открывания следует предусматривать защиту от ошибочных действий при переводе изделия из режима открывания створок в режим проветривания и обратно, а также установку ограничителя угла открывания створки.

1.1.8. Профиль, примененный в конструкциях оконных и балконных блоков должен соответствовать следующим требованиям:

- ширина, толщина профиля не менее 70мм;

- количество камер – не менее четырех;

- толщина армирующих элементов - не менее 1,5мм;

1.1.9. Оконные и балконные блоки должны иметь не менее 2 контуров уплотнения, долговечность применяемых прокладок не менее 40лет.

1.1.10. Безотказность оконных приборов и петель (кол-во циклов открывания-закрывания - не менее 20 000).

1.1.11. Подоконник должен быть изготовлен из ПВХ профиля.

1.1.12. Оконные и балконные блоки должны быть сертифицированы в установленном порядке, предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний.

1.1.13. Отделка боковых поверхностей оконных и дверных балконных проемов должна быть произведена с использованием систем пластиковых откосов.

1.1.14. Монтаж оконных и балконных блоков должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия.».

1.2. Требования к деревянным балконным и оконным блокам

1.2.1. Оконные и дверные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стекла, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

1.2.2. Блоки оконные и балконные деревянные со стеклопакетами (далее Изделия) должны  соответствовать требованиям  ГОСТ 23166-99  «Блоки  оконные общие технические условия», ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные  деревянные со стеклопакетами. Общие Технические условия» (цвет отделки оконных и балконным блоков – белый,  стеклопакет двухкамерный, наличие вентиляционного клапана ).

1.2.3. Конструкции оконных и балконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора притвора  створок относительно коробок в трех плоскостях. При поворотно-откидном способе открывания в конструкции приборов открывания следует предусматривать защиту от ошибочных действий при переводе изделия из режима открывания створок в режим проветривания и обратно, а также установку ограничителя угла открывания створки.

1.2.4. Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей:

- остекленная часть – не менее 0,55 м2 х 0С / Вт;

- глухая часть балконных дверей – не менее 1,1 м2 х 0С / Вт.

1.2.5. Воздухопроницаемость окон и балконных дверей при перепаде давления на наружной и внутренней поверхностях 10Па: не более Rn=0,82 кг/(м2 х ч).

1.2.6. Снижение внешнего уровня городского шума:

- в открытом положении вентиляционного клапана не менее 26-28 дБА;

-  в закрытом  положении вентиляционного клапана не менее 31-33 дБА.

1.2.7.Оконные и балконные блоки должны комплектоваться  двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866 99 со стеклами  М1.

1.2.8. Профиль, примененный в конструкциях оконных и балконных блоков должен соответствовать следующим требованиям:

- сечение брусков коробки 78х80мм;

- сечение брусков створок 78х75мм;

- материал – сосна, клееный брус, произведенный из ламелей сращенных по длинне, склеенных по пласти.

1.2.9. Отделка оконных и балконных блоков- белая краска на водной основе.

1.2.10. Оконные и балконные блоки должны иметь не менее 2 контуров уплотнения, долговечность применяемых прокладок не менее 40лет.

1.2.10. Безотказность оконных приборов и петель (кол-во циклов открывания-закрывания - не менее 20 000).

1.1.12. Подоконник должен быть изготовлен из ПВХ профиля.

1.2.13. Оконные и балконные блоки должны быть сертифицированы в установленном порядке, предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний.

1.2.14. Монтаж оконных и балконных блоков должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия.»

1.2.15. Отделка боковых поверхностей оконных и дверных балконных проемов должна быть произведена с использованием систем пластиковых откосов.

2. Требования к конструкциям остекления балконов

2.1. Конструкции остекления балконов должны быть изготовлены с применением  тонкостенных алюминиевых прессованных профилей.

2.2. Остекление створок должно производиться стеклом толщиной не менее 4мм (стекло  М1) с применением уплотнительных профилей.

2.3. Между сопрягаемыми раздвижными створками и рамой должны быть установлены уплотнения.

2.4. В нижнем рамном профиле на наружном направляющем полозе должны быть предусмотрены отверстия для удаления воды.

2.5. В качестве защитно-декоративного покрытия алюминиевых профилей должно быть применено анодно-окисное покрытие толщиной не менее 20 мкм или лакокрасочное покрытие с применением порошковых красителей на основе полиэфирных смол с толщиной не менее 60 мкм.

2.6. Для свободного перемещения раздвижных створок по направляющим должны быть применены ролики.

3. Требования к системе утепления фасада.

Тип системы утепления фасада принимается в соответствии с проектно-сметной документацией

3.1. Фасадная система с тонким наружным штукатурным слоем

Для утепления фасада должна быть применена фасадная система с тонким наружным штукатурным слоем «THERMOMAX-E» - техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории РФ № ТС-2036-08 (или эквивалент).

В состав системы входят:

- утеплитель (плиты пенополистирольные, полосы и фрагменты и минераловатных плит);

- адгезив для приклеивания плит утеплителя к изолируемой поверхности;

- тарельчатые дюбели для механического крепления утеплителя;

- штукатурный слой;

- армирующая сетка;

- декоративное штукатурное покрытие.

Также в системе предусмотрено применение:

- грунтовок;

- цокольных металлических профилей (шин);

- анкерных дюбелей для крепления шин;

- перфорированных уголков из металла или пластмасс;

- уплотняющих шнуров или лент;

- металлических сливов, козырьков, подоконников и т.п.

При производстве работ допускается применение других от описанных ниже компонентов, если они аналогичны им по назначению, области применения, техническим свойствам и на них имеются национальные стандарты и / или технические свидетельства, подтверждающие их пригодность для применения в подобных системах. Возможность применения в системе таких компонентов должна быть согласована с заказчиком, проектной организацией и разработчиком системы.

3.1.1  Технические требования к плитам из пенополистирола

В системе должны быть применены плиты из пенополистирола ПСП-С-25Ф, изготовленные по ТУ № 2244-016-17955111-00 ЗАО «Мосстрой-31» (или эквивалент) и соответствующие следующим требованиям:

| Наименование показателя | Требуемое значение |  |
| --- | --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 15,1-17,2 |  |
| Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа, не менее | 0,10 |  |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,16 |  |
| Коэфф. теплопроводности при условии эксплуатации А, Вт (мК), не более | 0,038 |  |
| Коэфф. теплопроводности при условии эксплуатации Б, Вт (мК), не более | 0,043 |  |
| Прочность на разрыв, МПа, не менее | 0,015 |  |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б по СНиП II-3-79*, Вт/(мК) | 0,041-0,042 |  |
| Расчетный коэффициент паропроницаемости, мг/м ч Па | 0,05 |  |
| Группа горючести | Г3 | ГОСТ 30244-94 |
| Время самостоятельного горения, с, не более | 1 |  |
| Влажность плит, отгружаемых потребителю, %, не более | 12 |  |
| Водопоглощение через 24 ч. % по объему, не более | 2,0 |  |
| Выдержка до раскроя, суток, не менее | 14 |  |
| Выдержка до монтажа системы, суток, не менее | 30 |  |

3.1.2   Технические требования к минераловатным плитам

В системе должны быть применены  минераловатные плиты на синтетическом связующем, имеющие Техническими свидетельствами, подтверждающие их пригодность для применения в подобных системах:

- -  ФАСАД БАТТС   (ТС -07-1973-07 ЗАО «Минеральная вата»),

- -  ФАСАД БАТТС  Д (ТС-07-1484-06  ЗАО «Минеральная вата»),

- - ЛАЙНРОК ФАСАД (ТС -07-1761-07 ЗАО «Завод Минплита»),

- - ИЗОМИН фасад (ТС -07-1761-07 ООО «Изомин»),

- - IZOVOL  Ф-150 (ТС-07-1804-07 ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий»),

или эквивалент.

Утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

| Наименование показателей | Ед. изм. | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр волокна | мкм | 1-5 |
| Модуль кислотности минеральной ваты, не менее | - | 1,9 |
| Водостойкость (рН водной вытяжки), не более | - | 3,0 |
| Содержание неволокнистых включений, не более | мас % | 4,0 |
| Плотность | г/см3 | 145(±10%) |
| Прочность на отрыв слоев, не менее | кПа | 15 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации, не менее | кПа | 50 |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации после сорбционного увлажнения, не менее | кПа | 15 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б по СНиП II-3-79*, не более | Вт/(м°К) | 0,048 |
| Расчетный коэффициент паропроницаемости, не менее | Мг/мчПа | 0,3 |
| Группа горючести | - | нг |

# 3.1.3. Технические требования к плитам пенополистирольным экструдированным.

В системе для утепления цокольной части здания должны быть применены плиты пенополистирольные экструдированные Styrofoam IB, изготовленные по ТУ № 2244-001-42809359-02 ООО «Дау кемикал» (или эквивалент) и соответствующие следующим требованиям:

| Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3, не менее | 28 |
| Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа, не менее | 0,25 |
| Группа горючести | Г1 |
| Время самостоятельного горения, с, не более | 1 |
| Коэфф. теплопроводности при условиях эксплуатации А, Вт (мК), не более | 0,030 |
| Коэфф. теплопроводности при условиях эксплуатации Б, Вт (мК), не более | 0,031 |
| Расчетный коэфф. теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(мК) | 0,030 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч), Па | 0,006 |
| Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее | 60 |

Наружная поверхность плит должна иметь шероховатую поверхность для повышения адгезии с наружными слоями системы утепления.

Продукция должна иметь сертификаты:

- Соответствия;

- Пожарный;

- Гигиенический.

3.1.4. Технические требования к  дюбелям со стальным распорным элементом и гильзами из полиамида.

В системе для механического крепления утеплителя должны применяться тарельчатые дюбели состоящие из распорного элемента и полиамидной втулки-дюбеля с ранделью, Termoclip-Стена 1 изготовленные по техническим условиям ТУ 2291-015-14174198-2008 ООО «ПК-ТЕРМОСНАБ» и подтвержденные ТС, (или эквивалент) и должны соответствовать  следующим требованиям:

| Вид дюбеля | Глубина анкеровки Hv, мм | Длина дюбеля, мм | Диаметр, мм |  | Выдерги- вающее усилие, кН, не менее | Момент сопротивления на изгиб, Нм, допускаемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дюбеля | Шляпки |  | сердечник из нержавеющей стали | сердечник из стали с антикоррозионным покрытием |
| Забивной | 50 | 100-340 | 8 | 60 | 0,25 | 3,19 | 2,83 |
| Винтовой с обычной распорной зоной | 50 | 100-340 | 8; 10 | 60 | 0,25 | 6,55 | 5,82 |

3.1.5. Технические требования к армирующей стеклосетке.

В системе должна быть применена сетка из стеклянных нитей с щелочестойкой полимерной пропиткой, имеющая Техническое свидетельство, подтверждающее ее пригодность для применения в подобных системах:  ТС -07-2029-08 ОАО «Тверьстеклопластик» (или эквивалент), соответствующая  следующим характеристикам:

| Наименование показателя | Требуемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4х4 | 5´5 | панцирная | угловая |
| Количество нитей на длине 100 (±5%) мм: | 25 22 |  |  |  |
| - основа |  | 21 | 31 | 58 |
| - уток |  | 22 | 1 | 14 |
| Содержание пропиточного состава, % | 15 | 20 | 18 | 19 |
| Масса на единицу площади, г/м3 | 150 | 200 | 340 | 330 |
| Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее: | 2000 2000 |  |  |  |
| - основа |  | 2300 | 3136 | - |
| - уток |  | 2300 | 1862 | - |
| Разрывная нагрузка после 28 суток хранения в 5 % растворе NaOH при температуре 18 - 30 °С, Н/5 см, не менее: | 1100 1200 |  |  |  |
| - основа |  | 1380 | 1568 | - |
| - уток |  | 1380 | 931 | - |
| Разрывная нагрузка после 28 суток хранения в водных составляющих цемента при температуре 18 - 30 °С, Н/5 см, не менее: | 550 600 |  |  |  |
| - основа |  | 1150 | 1470 | - |
| - уток |  | 1150 | 833 | - |
| Разрывная нагрузка после 28 суток обработки дистиллированной водой, Н/5 см, не менее: - основа - уток | 990 1080 | 2070 | 2842 | - |
|  |  | 2070 | 1568 | - |

3.1.6. Технические требования к клеевым и армирующим смесям

В системе для фиксации плит утеплителя и создания армирующего слоя,  должны применяться клеевые и армирующие составы «Thermomax-100», изготавливленные по ТУ  5745-001-49323281-00 ООО «СтройГрупп» (или эквивалент) и соответствующие следующим требованиям:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухие смеси до затворения водой |  |  |  |
| 1. | Максимальный размер зерен | мм | 0,63 |
| 2. | Остаток на сите 0,63, не более | % | 2 |
| 3. | Влажность, не более | % | 0,2 |
| 4. | Насыпная плотность | кг/м3 | 1500-1700 |
| Свежеприготовленная растворная смесь |  |  |  |
| 5. | Плотность | кг/м3 | 1450-1700 |
| 6. | Подвижность (осадка конуса) | см | 8 – 10 |
| 7. | Сохранение первоначальной подвижности, не менее | ч | 0,5 |
| 8. | Устойчивость против стекания с вертикальных поверхностей | - | Не стекает |
| 9. | Стойкость к возникновению усадочных трещин | - | Трещины отсутствуют |
| 10. | Водоудерживающая способность, не менее | % | 95 |
| Затвердевший раствор |  |  |  |
| 11. | Усадка, не более | % | 0,2 |
| 12. | Плотность, не более | кг/м3 | 1800 |
| 13. | Прочность на растяжение при изгибе, не менее | МПа | 3,0 |
| 14. | Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее | МПа | 7,5 |
| 15. | Прочность сцепления (адгезия) с бетоном в возрасте 28 сут., не менее | МПа | 0,65 (при когезионном отрыве состава) |
| 16. | Прочность сцепления (адгезия) с утеплителем в возрасте 28 сут., не менее | МПа | Превышает предел прочности утеплителя на отрыв слоев |
| 17. | Ударостойкость, не менее | Дж | 3 |
| 18. | Водопоглощение по массе, не более | % | 15 |
| 19. | Сопротивление паропроницанию, не более | м2ч Па/мг | 0,1 |
| 20. | Морозостойкость, не менее клеевые и армирующие – | циклы | 50 (75) |

3.1.7.  Технические требования к грунтовкам (пропиткам).

В системе для подготовки поверхности базового слоя к нанесению декоративного покрытия должны быть использованы:

- проникающая грунтовка «Thermomax-300К», изготовленная по ТУ 2316-001-74539938-2007 ООО «СтройГрупп» (или эквивалент);

- кварцевая грунтовка «Thermomax-301», изготовленная по ТУ 2316-002-74539938-2007 ООО «СтройГрупп» (или эквивалент),

соответствующие следующим требованиям:

| Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | После высыхания пропитка должна образовывать ровную пленку, без оспин, посторонних включений, или с однородными видимыми включениями (адгезионные грунты). |
| Цвет пленки | Бесцветный |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 12 – 16 |
| Условная вязкость при t (20 ± 2) °C по BЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, (с), не менее | 10 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20 ± 2) °C, ч, не более | 1 |
| pH | 6,5– 12 |

3.1.8.  Технические требования к фасадным воднодисперсионным краскам

В системе для наружной окраски должны быть применены фасадные воднодисперсионные краски «Интеко-У», изготовленные по  ТУ 5775-40297330-001-97  ЗАО «ИНТЕКОСТРОЙ» (или эквивалент), совместимые с декоративным слоем штукатурки или шпатлевки, примененными в фасадной системе и соответствующие следующим требованиям:

| Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- |
|  | Акриловые |
| Внешний вид пленки | Матовая, гладкая, однородная поверхность |
| Массовая доля нелетучих, веществ, %, не менее | 55 |
| рН | 6,5-9,5 |
| Степень перетира, мкм, не более | 70 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более | 2 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°C, ч, не более | 1 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м, не более | 150 |
| Смываемость пленки, г/м2, не более | 3,5 |
| Условная светостойкость, ч, не менее | 24 |
| Изменение коэффициента диффузионного отражения, %, не более | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20±2°С, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 2,5 % раствора щелочи при температуре 20±2°С, ч, не менее | 24 |
| Долговечность покрытия, год, не менее | 10 |

3.1.9. Технические требования к декоративным минеральным штукатуркам.

В системе в качестве внешнего слоя штукатурного покрытия должна быть использована декоративная фасадная штукатурка «Thermomax-D1», и изготовленные по ТУ 5745-004-49323281-01 ООО «СтройГрупп» (или эквивалент), соответствующая следующим требованиям:

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухие смеси до затворения водой |  |  |  |
| 1. | Влажность, не более | % | 0,2 |
| 2. | Насыпная плотность | кг/м3 | 1400-1700 |
| Свежеприготовленная растворная смесь |  |  |  |
| 3. | Плотность, не более | кг/м3 | 1400-1800 |
| 4. | Подвижность | см | 8 – 12 |
| 5. | Сохранение первоначальной подвижности, не менее | ч | 0,5 |
| 6. | Устойчивость против отекания с вертикальных поверхностей | - | Не стекает |
| 7. | Стойкость к возникновению усадочных трещин | - | Трещины отсутствуют |
| 8. | Водоудерживающая способность, не менее | % | 95 |
| 9. | Усадка, не более | % | 0,2 |
| 10. | Плотность, не более | кг/м3 | 1800 |
| 11. | Прочность на растяжение при изгибе, не менее | МПа | 1,5 |
| 12. | Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | МПа | 4 |
| 13. | Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, не менее | МПа | 0,4 |
| 14. | Водопоглощение по массе, не более | % | 15 |
| 15. | Паропроницаемость, не менее | мг/м*ч*Па | 0,1 |
| 16. | Морозостойкость, не менее | циклы | 25 |

3.1.10    Технические требования к герметикам

Герметики, применяемые в системе, должны быть полиуретановыми  для наружного применения и соответствовать следующим требованиям:

| Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Жизнеспособность при температуре 23±2°С, ч, не менее | 2 |
| Условная прочность в момент разрыва, МПа (кгс/см2), не менее | 0,170(1,7) |
| Относительное удлинение в момент разрыва на образцах, %, не менее | 170 |
| Сопротивление текучести, мм, не более | 2 |
| Максимально допустимая деформация в стыке, %, не более | 25 |
| Температурный интервал эксплуатации, 0С | от -50 до +70 |
| Срок эксплуатации, не менее, лет | 10 |

3.2. Навесная фасадная система с облицовкой керамогранитными плитами

3.2.1. Подконструкция НФС

3.2.1.1. Все элементы подконструкции навесной фасадной системы должны соответствовать конструкции, предусмотренной проектной документации.

3.2.1.2. Материалы применяемые для систем из коррозионностойких сталей:

3.2.1.2.1. Кронштейны для крепления системы к основанию здания, кляммеры для крепления облицовочных плит к направляющим должны быть изготовлены из тонколистовой холоднокатаной коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т (или эквивалент).

3.2.1.2.2. Удлиняющие вставки в кронштейны, прижимы для фиксации утеплителя на кронштейне, направляющие, укрепляемые на кронштейнах и служащие в качестве несущих конструкций облицовки, шайбы для кронштейнов, скоба для подвижного соединения по высоте направляющих, стойки для угловых элементов, полки для угловых элементов должны быть изготовлены из тонколистовой холоднокатаной коррозионностойкой стали марки 08Х18Т1 (или эквивалент).

3.2.1.2.3. Для сборки элементов конструкции, крепления оконных отливов и откосов должны использоваться заклепки вытяжные из корозионностойкой стали А2.

3.2.1.3. Материалы применяемые для систем из алюминиевых сплавов:

3.2.1.3.1. Все элементы подконструкции навесной фасадной системы кроме кляммеров для крепления облицовочных плит к направляющим должны быть изготовлены из профилей прессованных из алюминиевых сплавов марки 6060 или 6063.

3.2.1.3.2. Кляммеры для крепления облицовочных плит к направляющим должны быть изготовлены из тонколистовой холоднокатаной коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т (или эквивалент).

3.2.1.3.3. Для сборки элементов конструкции, крепления оконных отливов и откосов должны использоваться заклепки вытяжные алюминиевые с сердечником из корозионностойкой стали или заклепки вытяжные из корозионностойкой стали А2 (применение конкретного вида заклепок в соответствии со спецификациями).

3.2.1.4. Кляммеры для крепления облицовочных плит к направляющим должны быть окрашены в цвет, предусмотренный колористическим паспортом здания.

3.2.2. Анкерные крепления.

3.2.2.1. Подбор элементов крепления конструкции НФС к несущему основанию должен осуществляться по результатам натурных испытаний проведенных на каждом объекте по методике РОССТРОЯ РФ.

3.2.2.2. По результатам испытаний устанавливается максимальное допустимое усилие на элемент крепления конструкции навесной фасадной системы.

3.2.2.3. Допустимая нагрузка, полученная по результатам испытаний не должна быть меньше расчетной, вычисленной по итогам инженерных изысканий.

3.2.2.4. Применяемые в конструкции анкерные элементы (Fischer-SXR 10/80, Fischer-SXS 10/80FUS, Fischer-SXR 10/80FUS, HILTI-HRD-SGS 10*80/30-U, HILTI-HRD-SGS 10*80/50-U, HILTI-HRD-SGS 10*100/30-U, HILTI-HRD URS 10x100-U, SORMAT-KAT 10*100 NF HEX, Termoclip-Стена V 10x80, Termoclip-Стена V 10x100 или эквивалент) должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего Технического Свидетельства РОССТРОЯ или Стандарта организации утвержденного в установленном порядке;

- анкерная гильза должна быть выполнена из полиамида в соответствии с технической документацией (ТО, СтО) на продукцию;

- распорный элемент должен быть выполнен из коррозионностойкой стали А4 (1.4401, 1.4571) по DIN EN ISO 3506-1;

- обязательное соответствие области применения анкера по назначению (для крепления несущих элементов навесных фасадных систем);

- глубина анкеровки не менее 80 мм;

- диаметр дюбеля не менее 10 мм;

3.2.2.5. Примененная продукция должна быть подтверждена наличием сопроводительных документов (паспорт качества, ТУ) на продукцию.

3.2.3. Утеплитель и его крепление.

3.2.3.1. В качестве утеплителя в системе должны применяться негорючие (группа НГ по ГОСТ 30244-94) минераловатные плиты, произведенные из сырьевой смеси на основе горных пород базальтовой группы, имеющие ТС и допущенные для применения в составе навесных фасадных систем.

3.2.3.2. Утепление должно быть выполнено двумя слоями утеплителя:

- внешний слой утеплителя с объемным весом не менее 80 кг/м3 (толщина слоя не менее-50мм);

- внутренний слой утеплителя с объемным весом не ниже 30 кг/м3 (общая толщина слоев в соответствии с проектной документацией).

3.2.3.3. Для крепления утеплителя к строительному основанию должны использоваться тарельчатые дюбели со стальным сердечником, Техническим свидетельством на которые установлена область применения в составе НФС

3.2.4. Облицовочные плиты.

3.2.4.1. В качестве материала для облицовки должны быть использованы керамогранитные плиты, предусмотренные проектной документацией, имеющие техническое свидетельство Росстроя РФ, предназначенные для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях фасадных систем с воздушным зазором (видимое крепление), размером 600 х 600 х 10мм, прошедшие огневые испытания в составе системы навесного вентилируемого фасада.

3.2.4.2. Цвет и фактура поверхности керамогранитных плит должны соответствовать колористическому паспорту здания.

3.2.4.3. Технические характеристики керамогранитных плит должны соответствовать следующим требованиям:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Отклонение размеров сторон | (+ -) 0,5мм |
| Толщина (разнотолщинность) | (+ -) 0,5мм |
| Линейность (кривизна грани) | (+ -) 0,6% |
| Трапецеидальность (косоугольность) | (+ -) 0,5% |
| Кривизна поверхности | (+ -) 0,5% |
| Водопоглощение | не более 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | не менее 35МПа |
| Износостойкость (по кварцевому песку) | не более 0,18г/см2 |
| Морозостойкость | не менее 150 циклов |
| Отражающая способность полированной плитки | Не менее 55 люкс |
| Отражающая способность неполированной плитки | Не более 22 люкс |

3.2.4.4. Технические характеристики каждой партии примененных керамогранитных плит должны быть подтверждены паспортом качества на продукцию.

3.2.5. Оконные, дверные обрамления и фасонные изделия

3.2.5.1. Обрамления оконных блоков, дверные обрамления и все фасонные изделия должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм (толщина цинкового покрытия не менее 18 мкм).

3.2.5.2. Окраска оконных и дверных обрамлений должна быть произведена в соответствии с колористическим паспортом здания (лакокрасочное покрытие толщиной не менее 60 мкм).

3.2.6. Применение ветрогидрозащитной паропроницаемой мембраны не предусмотрено.

4. Требования к утеплителю чердачных помещений

При производстве работ по теплоизоляции чердачных помещений должны применяться теплоизоляционные плиты пенополистирольные с защитным слоем из цементно-стружечных листов «Бетофом»,  изготовленные  по Техническим условиям ТУ 2244-001-18873817-2004 ОАО «Кемопласт» (или эквивалент) и соответствующие следующим требованиям:

4.1. Плиты представляют  собой двухслойную панель, ядром которой является экструдированный пенополистирол с наклеенным на него цементно-стружечным листом.

4.2. Плиты должны иметь полную заводскую готовность  к применению.

4.3. Линейная размерность и вес плиты должны позволять транспортировку и укладку плиты силами одного рабочего.

4.4. Отклонения от номинальных размеров должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| Наименование показателя | Номинальные размеры,мм | Предельные отклонения,мм |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1200; 1250 | +10 ; -10 |
| Ширина, мм | 600 | +8 ; -8 |
| Толщина,мм | В соответствии с проектом | +3; -2 |
| Отклонение от прямолинейности профиля лицевой поверхности | На 600 мм длины | 3 |
| Разность длин диагоналей плиты | Для плит 1250 | 5 |

4.5. Показатели физико-механических свойств плит должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа (кгс/см2), не менее | 0,25 (2,5) |
| Предел прочности при изгибе, МПа(кгс/см2) | 1,0 (10) |
| Водопоглощение плиты с учетом защитного слоя через 24 часа, % по массе, не более | 12 |
| Коэффициент теплопроводности плиты, Вт/мС | 0,036 |
| Адгезия защитного слоя из ЦСП к экструдированному пенополистиролу, МПа (кгс/см2), не менее | 0,2 (2,0) |
| Группа горючести, не ниже | Г1 |

4.6 Соединение листов из экструдированного пенополистирола и защитного слоя из цементно-стружечных листов должно быть осуществлено по всей поверхности методом склеивания 2-х компонентным полиуретановым клеем с последующим прессованием. Наличие пустот и непроклеенных участков не допускается.

4.7. Применяемые в качестве защитого слоя цементно-стружечные листы должны соответствовать требованиям  ГОСТ 26816 к марке ЦСП-1, не иметь трещин и сколов. Поверхность и торцы листов должны быть обработаны гидрофобизирующими материалами, снижающими водопоглощение.

4.8. Торцы плит должны иметь «выбранную четверть», либо «шип-паз».

4.9. Плиты должны быть упакованы. На каждое упаковочное место должна быть нанесена маркировка. Каждый пакет должен содержать плиты одной марки и размеров.

- 5. Требования к автоматизированным узлам управления регулирования системы отопления.

5.1. Общие требования.

Для оснащения автоматизированными узлами управления (далее АУУ) системы центрального отопления должны применяться АУУ имеющие сертификат и  изготавливаемые по Техническим условиям ТУ  4923-024-03989804-2008 ОАО «Сантехпром» (или эквивалент) и соответствующие следующим требованиям:

5.1.1. АУУ должны быть произведены в заводских условиях в соответствии с техническими условиями завода изготовителя и являться устройством заводской готовности.

5.1.2. АУУ и применяемые компоненты

в них (оборудование, материалы) должны соответствовать компоновкам, принципиальным схемам, спецификациям оборудования, монтажным чертежам «Типового альбома для расчета и привязки автоматизированного узла управления при замене или выборочном капитальном ремонте системы отопления» № 8943-1907, выпущенного ГУП «МосжилНИИпроект» (далее типовой альбом № 8943-1907) и проекта привязки разработанного для конкретного многоквартирного дома.

5.1.3. АУУ должны быть испытаны в заводских условиях:

-  проведена опресовка (испытания сварных швов, уплотнений, испытания под давлением и т.д.);

-  проведены функциональное испытание агрегатов и компонентов;

-  проверена работоспособность АУУ в сборе;

-  проверены тепломеханическая и электрическая части.

5.1.4. Автоматизированный узел управления и компоненты входящие в его состав должны поставляться с комплектом документации:

- сертификат;

- технический паспорт;

- инструкцию по монтажу;

- инструкция по пуску и наладке;

- инструкция по эксплуатации;

- инструкция по ремонту;

- гарантийный сертификат;

- акт заводских испытаний АУУ (п.1.1.3.).

5.1.5. АУУ должен быть новым, ранее не использовавшимся.

5.1.6. АУУ в своем составе может иметь (в соответствии с типовым альбомом № 8943-1907) следующее технологическое оборудование:

- клапан запорно-регулирующий;

- клапан – регулятор давления;

- насосы смешения;

- запорную арматуру;

- контрольно-измерительные приборы;

- клапан ручной регулировки на обводной линии для заполнения системы.

Срок службы оборудования при соблюдении требований к качеству теплоносителя, соблюдении технических условий эксплуатации согласно паспорту на изделие и при проведении необходимых сервисных работ - не менее 10 лет с начала эксплуатации.

5.2. АУУ  должен обеспечивать:

- погодную коррекцию температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления;

- контроль по заданному погодозависимому графику температуры теплоносителя, подаваемого на автоматизированный узел управления жилого дома и возвращаемого в тепловую сеть;

- управление насосами смешения;

- необходимый гидравлический режим в системе отопления;

- работу системы отопления с терморегуляторами

5.3. Конструкция АУУ, в зависимости от условий присоединения систем теплоснабжения к зданию должна предусматривать возможность размещения насосов смешения. Должно быть установлено два насоса, работающих попеременно.

5.4. АУУ должен быть оснащен собственным щитом управления, выполненным по классу защищенности IP 56 и включающим в себя электрическую часть и контроллер управления оборудованием автоматики. Должны быть предусмотрены следующие режимы управления:

- автоматический по заданной программе с базового блока;

- дистанционный с базового блока;

- местный с помощью кнопок, установленных на силовом щите и у исполнительного механизма регулирующего клапана.

5.5. В качестве средства автоматизации должен использоваться двухканальный многофункциональный цифровой контролер пропорционального погодного регулирования с возможностью управления клапанами, регуляторами, насосами и коммутации с датчиками температуры и давления.

5.6.Система автоматизации комплектуется датчиками температуры – погружными для измерения параметров теплоносителя и наружным для измерения температуры воздуха.

Корпус датчика наружного воздуха – в антивандальном исполнении, не препятствующем корректному снятию показаний.

5.7. Коммутация и конструкция крепления щита управления, а так же схемы разводок электропроводов и импульсных трубок по оборудованию АУУ должны обеспечивать простоту его монтажа и демонтажа.

5.8. Все электрооборудование и материалы, применяемые в АУУ, должны иметь сертификат соответствия стандартам РФ.

5.9.  Требования к конструкции АУУ:

- простоту демонтажа на отдельные блоки и их монтажа при транспортировке при размещении на объекте;

- доступ  обслуживающего   персонала к любому элементу АУУ;

- простоту считывания показаний с приборов визуального наблюдения;

- простоту доступа к рычагам управления запорной и регулирующей арматуры.

5.10. Требования к  регулирующим клапанам.

Регулирующие клапаны должны обеспечивать стабильность  технических и функциональных характеристик, иметь сертификаты соответствия и необходимую сопроводительную документацию.

5.10.1. Двухходовые регулирующие клапаны Ду15…150мм должны соответствовать следующим требованиям:

- фланцевое или резьбовое исполнение;

- условное рабочее давление 16 или 25 кгс/см²;

- протечка через закрытый клапан не должна превышать 0,05 % Kvs;

- на корпусе клапана должна присутствовать стрелка, нанесенная на клапан, указывающая направление движения потока, во избежание ошибок при монтаже.

Материалы, применяемые при изготовлении клапанов:

| 1 | Корпус клапана | Ковкий или высокопрочный чугун |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уплотнение корпуса | EPDM |
| 3 | Седло и затвор | Нержавеющая сталь |
| 4 | Сальниковое уплотнение штока | фторопласт (PTFE), EPDM |
| 5 | Шток | Нержавеющая сталь |

При графике тепловой сети 120 - 70 0С и 150 – 70 0С регулирующие клапаны должны иметь:

- разгрузку по давлению (поршневую, сильфонную или мембранную);

- рабочую температуру не менее 150 0С;

- «нормально открытое» исполнение;

- динамический диапазон регулирования не менее 30:1;

- тип крепления клапан/привод – быстросъемное, через накидную гайку

- нажимной или возвратно-поступательный принцип действия

- двойную-линейную или логарифмическую характеристику регулирования;

При графике тепловой сети 95 - 70 0С и 105 – 70 0С регулирующие клапаны должны иметь:

- рабочую температуру не менее 120 0С;

- нажимной или возвратно-поступательный принцип действия;

- разгрузку по давлению предусматривать не обязательно;

- динамический диапазон регулирования не менее 50:1;

- двойную-линейную или логарифмическую характеристику регулирования;

- тип крепления клапан/привод – быстросъемное, через накидную гайку

- «нормально открытое» исполнение;

5.10.2. Трехходовые регулирующие клапаны Ду15…150 мм должны соответствовать следующим требованиям:

- фланцевое или резьбовое исполнение;

- словное рабочее давление16 или 25 кгс/см²;

- на корпусе клапана должна присутствовать стрелка, нанесенная на клапан, указывающая направление движения потока, во избежание ошибок при монтаже;

- динамический диапазон регулирования не менее 50:1;

- логарифмическую для прохода А-АВ и линейную для прохода В-АВ характеристику регулирования.

Материалы, применяемые при изготовлении клапанов:

| 1 | Корпус клапана | Ковкий или высокопрочный чугун |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уплотнение корпуса | EPDM |
| 3 | Седло и затвор | Нержавеющая сталь |
| 4 | Сальниковое уплотнение штока | фторопласт (PTFE), EPDM |
| 5 | Шток | Нержавеющая сталь |

5.10.3. Регуляторы давления должны соответствовать следующим требованиям:

- фланцевое исполнение;

- условное рабочее давление 16 или 25 кгс/см²;

- разгруженные по давлению (поршневую, сильфонную или мембранную);

- рабочая температура не менее 150 ОС;

- протечка через закрытый клапан не должна превышать 0,05 % Kvs;

- на корпусе регулятора должна присутствовать стрелка, нанесенная на клапан, указывающая направление движения потока, во избежание ошибок при монтаже;

- импульсные трубки должны иметь сечение не менее 6 мм;

- тип крепления клапан/регулирующий блок – быстросъемное, через накидную гайку;

- настройка давления должна выполняться вручную;

- должна быть предусмотрена возможность опломбирования настройки.

Материалы, применяемые при изготовлении регуляторов:

| 1 | Корпус клапана регулятора | Ковкий или высокопрочный чугун |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уплотнение корпуса | EPDM |
| 3 | Седло и затвор | Нержавеющая сталь |
| 4 | Сальниковое уплотнение штока | фторопласт (PTFE), EPDM |
| 5 | Шток | Нержавеющая сталь |

5.11. Требования к насосам смешения

5.11.1 Насос смешения должен быть сертифицирован и  иметь необходимую сопроводительную документацию.
5.11.2 Насосы смешения должны быть оснащены встроенным частотным преобразователем и датчиком перепада давления.

5.11.3 Основные характеристики насосов:
- напряжение питание 1*230-240В +6%/-10%, 50 Гц;
- защита электродвигателя: внешняя защита электродвигателя не требуется;
- класс защиты IP 44;
- класс нагревостойкости изоляции F;
- относительная влажность воздуха до 95%;
- температура окружающей среды 0 - + 40 °С;
- температура перекачиваемой жидкости до + 110 °С;
- уровень звукового давления ниже 54 дБ(А);
- фланцевого исполнения;

- гидравлический рабочий напор насоса не менее 0,65 кгс/см²;
- класс энергоэффективности А;
- с синхронным электродвигателем с постоянным магнитом;
- со встроенным датчиком перепада давления;
- насосы должны иметь минимальную монтажную длину.

- на корпусе насоса должна присутствовать стрелка, указывающая направление движения потока, во избежание ошибок при монтаже.

5.11.4 Материалы:

| 1 | Корпус насоса | Ковкий или высокопрочный чугун |
| --- | --- | --- |
| 2 | Гильза вала | Нержавеющая сталь |
| 3 | Рабочее колесо | Композит PES 30% стекловолокно |
| 4 | Упорный подшипник | Графит MY106 |
| 5 | Магнит | Nd2Fe14Be |

5.11.5 Клеммная коробка насоса должна иметь встроенную панель для считывания и ввода данных, содержащую:
 - кнопки для установки напора и выбора режима регулирования;

- поля индикации: режимов работы, напора, характеристики насоса;

-  световые индикаторы: индикация работы и аварии, сигнал внешнего управления.

5.11.6  Встроенная автоматика насоса должна обеспечивать следующие режимы эксплуатации:
- автоматический;

- пропорционального регулирования напора;

- поддержания постоянного напора.

5.12. Требования к  запорной арматуре

В качестве запорной арматуры для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам воды или выпуска ее при дренировании трубопроводов должны применяться шаровые краны.

Основные характеристики:

- условный проход 15-50 мм;

- условное давление 16 или 25 кгс/см²;

- температура среды  0 … 120 °С;

Материалы, применяемые при изготовлении кранов:

| 1 | Корпус крана (вставка) | латунь |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кольцевое уплотнение шара | фроропласт (PTFE) |
| 3 | Запорный шар | Латунь |
| 4 | Сальниковое уплотнение штока | фроропласт (PTFE) |
| 5 | Шток | латунь |
| 6 | Гайка крепления рукоятки | сталь |
| 7 | Рукоятка | Сталь |
| 8 | Корпус крана | латунь |

Шаровые краны должны быть сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р, иметь сертификат соответствия, а также иметь санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН.

    - Стальные шаровые краны:

Должны подключаться с помощью сварки или фланцев, быть полнопроходным,  конструкция уплотнений шара самообжимная. Должны иметь минимальное сопротивление, защиту от заклинивания шара запорного крана между уплотнительными элементами или элементами корпуса, уплотнения штока не нуждающееся в обслуживании и замене в течении всего срока службы.

Уплотнения штока должны быть изготовлены из фторопласта, армированного углеволокном. Уплотнения штока должно состоять из четырех слоев тефлона и графита и гарантировать полную герметичность.

Основные характеристики:

- условный проход 15-150 мм;

- условное давление 16, 25, 40 кгс/см²;

- температура среды  0 … 180 °С;

| Корпус | Сталь St. 37.0 (Сталь 10 по ГОСТ 1050) |
| --- | --- |
| Шток | нержавеющая сталь |
| Шар | нержавеющая сталь |
| Уплотнительное кольцо | PTFE, армированное углеволокном |
| Уплотнение шара | PTFE/Графит |

6. Требования к балансировочным клапанам, устанавливаемым в системе отопления.

         6.1 На стояках, кольцах и ветках одно- и двухтрубных систем отопления, оснащенных радиаторными терморегуляторами, должны быть установлены автоматические балансировочные клапаны.

6.2 Автоматические балансировочные клапаны, устанавливающиеся на двухтрубную систему отопления должны обеспечивать диапазон настройки 0.05 - 0.25 кгс/см². Длина импульсной трубки для всех типов клапанов должна быть не менее 1.5 метров.

6.3 Автоматические балансировочные клапаны, устанавливающиеся на однотрубную систе-му отопления должны производиться от Ду 15 до Ду 100 мм, диапазон расходов от 0.06 до 35 т/ч.
потери давления в клапанах должны составлять:
для Ду15 - Ду 20 не более 0.16 кгс/см²;
для Ду 25 - Ду 32 не более 0.2 кгс/см²;
для Ду 40 - Ду 50 не более 0.3 кгс/см².

Конструкция клапана должна предусматривать возможность увеличения, в случае необходимости, настройки расхода не менее чем на 20% от номинального значения, максимальная рабочая температура до 120 °С. 
         6.4 Балансировочные клапаны должны иметь паспорта и соответствующие сертификаты качества.

- 7. Требования к конвекторам отопительным с кожухом и встроенным терморегулятором.

7.1. При производстве работ по капитальному ремонту системы отопления, в случае если проектом предусмотрено применение конвекторов, должны применяться конвекторы отопительные с кожухом, встроенным термостатическим клапаном и термоэлементом к нему,  изготовленные  по техническим условиям ТУ 4923-024-039-89804-2008 ОАО «Сантехпром» (или эквивалент) и соответствующие следующим требованиям.

7.2. Теплопроизводительность конвекторов и толщина (глубина) в соответствии с проектом.

7.3. Нагревательный элемент конвектора должен состоят из стальных электросварных труб соединенных калачем с толщиной стенки 2.5мм с установленными на них пластинами оребрения.

7.4. Наружные поверхности нагревательных элементов должна быть окрашены.

7.5. Пластины оребрения должны быть изготовлены из стального листа, иметь габариты 90х130х0,5мм и 75х150х0,5мм для, соответственно, моделей малой и средней глубины, прилегать к трубе с натягом в пределах 0,4…0,6мм, иметь отклонение перпендикулярности пластин оребрения относительно продольных осей труб не более 1мм.

7.6. Кожух конвектора должен быть  травмобезопасным, не должен иметь острых углов,  иметь эстетичную конструкцию воздуховыпускной решетки и окрашен двухслойным покрытием.

Отклонение от плоскостности кожухов конвекторов по фронтальной поверхности должно быть не более 1,5мм на длине 1000мм.

Кожух конвектора должен быль легкосъемным.

7.7. Конвектор должен быть оснащен встроенным автоматическим термостатическим клапаном. Термостатический клапан должен быть смонтирован перед конвектором или на калаче конвектора. Конвектор не оснащается термостатическим клапаном только в случае его установки в местах общего пользования (холлы, лестничные клетки).

7.8. Термостатический клапан, должен монтироваться на конвектор в заводских условиях с помощью сварного соединения. При монтаже термостатического клапана должно быть обеспечено горизонтальное расположение его регулировочного штока. Тип встроенного термостатического клапана определяется типом системы отопления (однотрубная или двухтрубная).

7.9. Термостатический клапан конвектора должен комплектоваться термостатическим элементом (термоэлемент). Термоэлемент должен иметь газовое заполнение и сильфонную конструкцию датчика.

7.10. В модели конвектора, предназначенного для применения в однотрубной системе отопления, должен быть встроен  байпас (замыкающий участок) заводского изготовления.

7.11. В модели конвектора, предназначенного  для применения в двухтрубных системах отопления, термостатический клапан должен иметь механизм предварительной гидравлической настройки и быть оснащен воздуховыпускным клапаном. Гидравлическая настройка должна производиться без специального инструмента.

7.12. Конвектор с кожухом должен поставляться собранным на монтажных кронштейнах.

7.13. Присоединительные патрубки конвекторов должны выполняться с резьбовым соединением. Трубная резьба на присоединительных патрубках конвектора должна соответствовать ГОСТ 6357, класс точности В.

- 8. Требования к радиаторам чугунным, применяемым в системе водяного отопления.

- Чугунные отопительные секционные и блочные радиаторы, предназначенные для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 130 °С. Цельсия и рабочим избыточным давлением до 9 кгс/см2.

8.1 Радиаторы должны быть прочными и герметичными.

8.2 Площадь невертикальных поверхностей нагрева радиаторов не более 15% от общей площади нагрева при высоте радиатора до 400 мм и 10% - при высоте радиатора более 400 мм.

8.3 Литейные дефекты на наружной поверхности секций, блоков и пробок, в т.ч. по линии разъема отливок, следы спая и другие исправленные дефекты литья должны соответствовать допускам, установленным в конструкторской и технологической документации на радиаторы конкретных типов.

8.4 Параметр шероховатости поверхности радиаторов, должен быть не более 630 мкм по ГОСТ 2789.

8.5 Предельное отклонение смещения соединяемых плоскостей секций (одна относительно другой) в верхней части радиатора не должно превышать 2 мм.

8.6 Секции (блоки) радиаторов и радиаторные пробки должны быть отлиты из серого чугуна с пластинчатым графитом по ГОСТ 1412, ниппели - из ковкого чугуна марки не ниже КЧ30-6Ф по ГОСТ 1215.

8.7 Наружная поверхность радиаторов должна быть покрыта грунтовкой по ГОСТ 25129 или по ГОСТ 23343.

8.8 Качество грунтового покрытия должно быть не ниже класса v1 по ГОСТ 9.032.

8.9 Прокладки, применяемые при сборке радиаторов, должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя до 150 °С.

8.10 Трубная резьба на деталях радиаторов должна выполняться по ГОСТ 6357.

8.11 Каждый радиатор должен быть укомплектован двумя глухими пробками с левой резьбой, двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками.

8.12 Радиаторы, должны быть сертифицированы и иметь паспорт.

8.13 Монтаж должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их работоспособность и герметичность соединений в соответствии со строительными нормами и правилами России. Подключение радиатора к подводкам стояков должно производиться только резьбовым соединением.

8.14 На подводке к каждому радиатору должен быть смонтирован термостатический клапан с термостатическим элементом (термоэлемент). Термоэлемент должен иметь газовое заполнение и сильфонную конструкцию датчика. В случае установки радиатора в местах общего пользования (холлы, лестничные клетки) оснащение его термостатическим клапаном не требуется.

8.15 При монтаже термостатического клапана должно быть обеспечено горизонтальное расположение его регулировочного штока. Тип термостатического клапана определяется типом системы отопления (однотрубная или двухтрубная).

8.16 При перегруппировке радиаторов должны применяться прокладочные материалы с последующими испытаниями на герметичность.

9. Требования к радиаторным терморегуляторам.

9.1 Радиаторный терморегулятор состоит из термостатического клапана и термостатического элемента (термоэлемент). Термостатический клапан может быть встроенным в отопительный прибор или пристроенным на подводке к отопительному прибору. Все термостатические клапаны должны оснащаться термостатическим элементом. Термостатические клапаны предназначенные для применения в однотрубной системе отопления должны монтироваться только в однотрубную систему. Термостатические клапаны предназначенные для применения в двухтрубной системе отопления должны монтироваться только в двухтрубную систему. При монтаже термостатического клапана должно быть обеспечено горизонтальное расположение его регулировочного штока. Термостатические клапаны должны соответствовать параметрам:

- максимальная температура -120 °С;

- давление - 10 кгс/см².

9.2 Настройка термостатических клапанов терморегуляторов для двухтрубной системы должна производиться без использования специального инструмента. Число возможных вариантов настроек клапанов должно быть не менее семи.
           9.3 Для всех типов клапанов замена уплотнительного сальника должна осуществляться без опорожнения системы отопления.
           9.4 Требования к термостатическим элементам общие для термостатических клапанов на прямой подводке и термостатических клапанов встраиваемых в отопительный прибор. Термоэлемент должен представлять из себя сильфон заполненный газом.

9.5 Внутренние поверхности корпусов должны быть отшлифованы и не содержать заусенцев и неровностей, способствующих осаждению на них шлама.

9.6 Термостатические клапаны для однотрубной системы, устанавливаемые на прямой подводке перед отопительным прибором, должны иметь максимально возможную пропускную способность:

| - Диаметр клапана | - Пропускная способность клапана |
| --- | --- |
| Ду15 | - не менее 1.45 т/час |
| - Ду20 | - не менее 1.9 т/ч |
| - Ду25 | - не менее 2.25 т/ч |

- 10. Требования к полипропиленовым трубопроводам и фасонным частям для холодного и горячего водоснабжения.

10.1. При проведении замены систем холодного и горячего водоснабжения стояки и внутриквартирные разводки к сантехническим приборам должны быть выполнены из полипропиленовых труб.

10.2. Трубы и фитинги  полипропиленовые должны соответствовать: СП 40-101-96, изготовлены в соответствии с ТУ завода изготовителя, иметь номерной гигиенический сертификат, сертификат соответствия ГОСТ P.

10.3. Полипропиленовые трубы должны обеспечивать транспортировку воды для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (с температурой до 75 °С).

10.4. Срок службы полипропиленовых труб и фитингов для систем холодного водоснабжения - не менее 50 лет, для систем горячего водоснабжения (при температуре не более 75 °С) не менее - 25 лет.

10.5. При замерзании жидкости в применяемых трубах не должны происходить их разрушение, допускается увеличение в диаметре. При оттаивании трубы должны приобретать прежние размеры (диаметр, длину).

10.6. Поверхность труб и соединительных деталей должна быть ровной и гладкой. На поверхности и по торцу не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска изделий должна быть сплошной и равномерной.

10.7. Свинчиваемость соединительных деталей и накидных гаек должна осуществляться легко, без затруднений. Защитное гальваническое покрытие на закладных деталях и накидных гайках должно быть сплошным без отслаивания, трещин, царапин и других дефектов.

Закладные детали и накидные гайки должны быть изготовлены из высоколегированного коррозионно-стойкого сплава стали по ГОСТ 5632 марок 14Х17Н2 (твердой), 20Х13 (средней твердости), 12Х18Н10Т (мягкой); или из латунных прутков твердых по ГОСТ 2060 с последующим нанесением на них покрытия вида Н9.Х.б по ГОСТ 9.303. или из других коррозионно-стойких материалов обеспечивающих долговечность (пункт 10.4).

10.8. Фасонные части должны иметь резиновые уплотнительные прокладки для осуществления соединений и должны изготовляться из резины по ГОСТ 17133 или другой резины, разрешенной для контакта с пищевыми продуктами, по действующей нормативной документации.

10.9. В комплект должны входить трубы и соединительные детали (фасонные части), а также документ, удостоверяющий качество изделий, в соответствии с требованиями настоящих технических условий и действующего законодательства.

Соединительные детали, предназначенные для соединения при помощи накидных гаек и резиновых уплотнительных прокладок, должны поставляться в комплекте с этими гайками и прокладками; а соединяемые с помощью фланцев - в комплекте с фланцами и резиновыми уплотнительными кольцами. Каждый отрезок трубы должен иметь маркировку которая содержит: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение изделия без слова "труба", дату изготовления. Маркировка соединительных деталей производится на их наружной поверхности в процессе производства и включает: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя и условное обозначение детали, исключая ее название. Допускается дополнительная маркировка в соответствии с ТУ производителя материала.

- 11. Требования к материалам, применяемым для устройства кровельных ковров.

11.1. Для устройства нижнего слоя кровельного ковра должен быть применен материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный на стекловолокнистой основе с мелкозернистой посыпкой с верхней стороны и полимерной пленкой с нижней стороны Филизол-Н марки ТМПС-4.0*, изготовленный  по техническим условиям ТУ 5774-008-05108038-99, изм. №1 - №4  ООО «Филикровля» (или эквивалент) и соответствующий следующим требованиям:

| Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Вид покрытия верхней стороны | Мелкозернистая посыпка |
| Вид покрытия нижней стороны | Полимерная пленка |
| Масса 1 кв.м, кг, | 4,0±0,2 |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м, не менее | 2,0 |
| Вид основы | Стеклоткань |
| Минимальная разрывная сила, Н (кгс) | 590 (60) |
| Максимальное удлинение, % | 2,0 |
| Теплостойкость в течение 2ч, при температуре, С, не ниже | 100 |
| Гибкость на брусе радиусом закругления 25 мм при температуре С, не выше | -25 |
| Водонепроницаемость в течение 72 часов под давлением 0,1 МПа | абсолютная |
| Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более | 1,5 |
| Температура хрупкости вяжущего, С, не выше | -35 |

11.2. Для устройства верхнего слоя кровельного ковра должен быть применен материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный на стекловолокнистой основе с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны и полимерной пленкой с нижней стороны Филизол-Маст-В марки ТКП-5,0*, изготовленный  по техническим условиям ТУ 5774-019-05108038-2005, изм. №1  ООО «Филикровля» (или эквивалент) и соответствующий следующим требованиям:

| Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Вид покрытия верхней стороны | посыпка зернистая фракция 1,25мм |
| Вид покрытия нижней стороны | Полимерная пленка |
| Масса 1 кв.м, кг, | 5,0±0,2 |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м, не менее | 2,0 |
| Вид основы | Стеклоткань |
| Минимальная разрывная сила, Н (кгс) | 590 (60) |
| Максимальное удлинение, % | 2,0 |
| Теплостойкость в течение 2ч, при температуре, С, не ниже | 100 |
| Гибкость на брусе радиусом закругления 25 мм при температуре С, не выше | -25 |
| Водонепроницаемость в течение 72 часов под давлением 0,1 МПа | абсолютная |
| Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более | 1,5 |
| Температура хрупкости вяжущего, С, не выше | -35 |

* расшифровка обозначения материала

Т – стеклоткань

К – крупнозернистая посыпка гранулят

М –мелкозернистая песчаная посыпка

П - легкоплавкая полимерная пленка

С – специальный легкоплавкий битумно-полимерный слой

- 12. Требования к вводно-распределительным устройствам и их комплектующим.

- При проведении работ по замене или ремонту вводно-распределительных устройств должны применяться вводно-распределительные устройства для жилых и общественных зданий ВРУ-8504 МУ, изготовленные по ТУ № 400-28-33-87 ОАО «МЭЛ» (или эквивалент), предназначенные для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50Гц.

- Вводно-распределительные устройства должны комплектоваться из отдельных панелей одностороннего обслуживания. Каждая панель представляет сборную металлоконструкцию из гнутых стальных профилей, внутри которых на рейках размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей.

- Обслуживание аппаратов, приборов и контактных соединений осуществляется только с передней (лицевой) стороны панелей.

- Ввод питающих кабелей выполняется снизу.

- Вывод проводов отходящих линий может осуществляться сверху или снизу.

- Вводно-распределительные устройства должны иметь степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31 и возможность нормальной эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +5 до +40оС.